| ## FORMEDE TRÆER |  |
| --- | --- |
| Tidligere tiders slots- og herregårdshaver har været inspirationskilde til kirkegårdens formede træer. | (indsæt evt. eget billede) |
| ### Beskrivelse, mål og anvendelse |  |
| Formede træer er træer, hvor kronen er synligt formet ved klipning eller beskæring. Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som formede træer. Målet er, at træerne fremtræder med et bestemt, styret udtryk. Formede træer danner rum og markerer indgange, afgrænsninger mm. Formede trærækker anvendes, hvor der ønskes et bestemt, styret udtryk eller hvor pladsforholdene er begrænsede. Træerne står oftest på række og formes f.eks. som stammehæk, pyramider, kugler, kegler mm. |  |
| ### Tilstandskrav |  |
| - Det formede træ fremtræder sundt og i vækst. - Det formede træ går ikke væsentligt ind over stier og vejes fritrumsprofiler. - Formklippede træer fremtræder efter klipning præcis med de foreskrevne dimensioner og former. - Beskårne træer er efter beskæring, skåret ind til de foreskrevne knuder. - Afklip forekommer ikke på tilstødende elementer. - Forveddede vanris på den nedre del af stammen forekommer ikke. |  |
| ### Bemærkninger |  |
| Knudebeskæring, hvor træets skud regelmæssigt klippes tilbage til det samme sted, er den mest almindelige form for formning ved beskæring. Dimensioner og metode for det formede træ fastlægges i plejeplanen. Formning af træer er ikke nogen løsning for fuldkronede træer, som er blevet for store til voksestedet. Formning af træer skal være en bevidst strategi fra etableringen for at give gode resultater. |  |