| ## GRAVSTEDSHÆKKE |  |
| --- | --- |
| Gravstedshække er et kulturhistorisk element, som er blevet brugt siden 1800-tallet til at indramme de enkelte gravsteder. Gravstedshækkene har stor betydning for oplevelsen af kirkegårdens gravstedsmønster og struktur. | (indsæt evt. eget billede) |
| ### Beskrivelse, mål og anvendelse |  |
| Gravstedshække er lave hække klippet i præcise former, der afgrænser og indrammer det enkelte gravsted og inddeler gravanlægget i individuelle gravsteder. Plejen sigter mod, at gravstedshækken fastholdes og udvikles som sammenhængende, ensartet indhegning af gravsteder. Gravstedshække anvendes især i gravanlæg med individuelle gravsteder. |  |
| ### Tilstandskrav |  |
| - Gravstedshække fremtræder sunde og i vækst. - Gravstedshække er tætte og grønne, dog ikke lige efter klipning og i vinterperioden, når der er tale om helt eller delvis løvfældende arter. - Efter klipning fremtræder gravstedshække med de foreskrevne dimensioner. Hækkens bund er mindst lige så bred som dens top. - Uregelmæssigheder i hækforløbet f.eks. som følge af sætninger forekommer normalt ikke i længere perioder. Gravstedshækken er jævn, sammenhængende og uden større huller i løvdækket. - Afklip forekommer ikke. - Træer og buske af andre arter forekommer ikke. - Ukrudt forekommer ikke i gravstedshækken. |  |
| ### Bemærkninger |  |
| Der skal tages stilling til gravstedshækkenes højde, bredde og evt. smig i plejeplanen. Kraftige ryghække beskrives normalt ikke som gravstedshække. |  |