| ## PRYDPLÆNE |  |
| --- | --- |
| Tidligere tiders kirkegårde var dækket af græs, som blev plejet ved høslet eller afgræsning. I dag skelnes mellem forskellige typer af græs afhængigt af det ønskede plejeudtryk, med prydplænen som det fineste. | (indsæt evt. eget billede) |
| ### Beskrivelse, mål og anvendelse |  |
| Kirkegårdens prydplæner fremstår som grønne, velklippede flader. Plejen sigter mod, at prydplænen fastholdes og udvikles som prydplæne. Målet er, at kirkegårdens prydplæner fremstår som præcise, jævne, tætte og grønne flader uden større mængder ukrudt. Prydplæner anvendes, hvor vigtige områder ønskes markeret med et særligt velplejet udtryk. |  |
| ### Tilstandskrav |  |
| - Prydplænen fremstår altid som en velklippet flade. - Prydplænen er tæt, sammenhængende og i god vækst. - Græsset er mellem 3 og 6 cm højt. - Der forekommer ikke afklip i klumper. - Der forekommer ikke kørespor eller anden mekanisk skade. - Der accepteres mindre indslag af anden flora. - Kanter er afklippede mod andre elementer. - Afstukne kanter er jævne og regelmæssige, dog skarpe umiddelbart efter afstikning. - Prydplænen hæver sig ikke omkring faste elementer |  |
| ### Bemærkninger |  |