| ## SLÅET GRÆS |  |
| --- | --- |
| Slået græs svarer i udtryk til tidligere tiders græsdækkede kirkegård. I dag anvendes slået græs i naturprægede områder, eller hvor der ønskes en lavere plejeindsats. Slået græs anvendes også som et udtryksmæssigt alternativ til andre græselementer for at skabe kontrast og variation. | (indsæt evt. eget billede) |
| ### Beskrivelse, mål og anvendelse |  |
| Slået græs består af græs og urter, der slås nogle få gange om året. Plejen sigter mod, at det slåede græs er mellemhøjt, og at det giver en lejlighedsvis oplevelse af græs og urters vækst og blomstring. Slået græs finder anvendelse på skråninger, naturprægede områder samt ved indkørsler og stier, samt hvor der ønskes variation på store græsflader mv., herunder på gravarealer. |  |
| ### Tilstandskrav |  |
| - Arealet domineres af græsser og vilde urter. - Det slåede græs er mellem 5 og 30 cm. - Afklip forekommer ikke i større mængde på tilstødende elementer og aldrig på gravarealer. - Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter. - Rodukrudt forekommer kun begrænset. - Stier og vejes fritrumsprofil må ikke generes væsentligt. |  |
| ### Bemærkninger |  |
| Blomstereng er slået græs med et tilsigtet indslag af blomstrende urter |  |