| ## FASTE BEÆGNINGER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faste belægninger bruges på kirkegårdene, hvor der ønskes en eksklusiv belægning, eller hvor der er brug for en robust overflade. Faste belægninger kommer også i betragtning i forhold til krav om god tilgængelighed. |  | (indsæt evt. eget billede) |  |  |
| ### Beskrivelse, mål og anvendelse |  |  |  |  |
| En fast belægning er en opbygget befæstelse med fast overflade. Vedligeholdelsen sigter mod, at den faste belægning fastholdes æstetisk og funktionelt, herunder at den er en sikker og behagelig overflade også for gangbesværede. Vedligeholdelsen sikrer, at ødelagte eller manglende materialer erstattes, og at ujævnheder oprettes. Faste belægninger anvendes til færdsel, ophold og kan bidrage som et forskønnende element. Faste belægninger anvendes, hvor der stilles krav om holdbarhed eller komfort. |  |  |  |  |
| ### Tilstandskrav |  |  |  |  |
| - Alle fuger er fyldte og tætte. - Opspring/stenspring mellem to fliser/sten er højst 5 mm. - Belægningen er uden vandsamlende lunker. - På færdselsarealer er gangbesværede tilgodeset. - Rodukrudt forekommer ikke. |  |  |  |  |
| ### Krav afhængige af udtryk | ### Haveudtryk |  | ### Parkudtryk | ### Naturudtryk |
| Overfladens jævnhed | 2 cm på 3 meter |  | 3 cm på 3 meter | Ingen krav |
| Fremtræden af sten, fliser eller overflade | Kun ubetydelige revner og forvitringer |  | Enkelte revner og forvitringer | Ingen krav |
| Belægningens kanter | Står oftest skarpt |  | Kan stå lidt uskarpt | Står oftest uskarpt |
| Ukrudt på fladen udgør | Under 1 % |  | Under 5 % | Ingen krav |
| Kravene til jævnhed og opspring kan fraviges ved kulturhistoriske elementer. |  |  |  |  |
| ### Bemærkninger |  |  |  |  |
| Belægningens tilstand skal så vidt muligt tilgodese Kirkeministeriets tilgængelighedskrav. Se nærmere på www.tilgaengelighed.km.dk. |  |  |  |  |