| ## LØSE BELÆGNINGER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Løse belægninger af perlesten hører i dag med til billedet af den traditionelle kirkegård. Perlestenene var og er et billigt og fleksibelt alternativ til bar jord på kirkegårdens gangarealer, som tidligere var det almindelige. |  | (indsæt evt. eget billede) |  |  |
| ### Beskrivelse, mål og anvendelse |  |  |  |  |
| En løs belægning er en opbygget befæstelse, hvor et løst materiale f.eks. perlesten, skærver, grus, stenmel mv. danner overflade. Vedligeholdelsen sigter mod, at den løse belægning har en passende fremtræden i forhold til det aktuelle udtryk i anlægget, og at den er en behagelig overflade at færdes på. Vedligeholdelsen sikrer, at belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, manglende materialer tilføjes og ujævnheder oprettes, så belægningen bevarer sin funktionalitet. Løse belægninger anvendes til færdsel, ophold mv. |  |  |  |  |
| ### Tilstandskrav |  |  |  |  |
| - Evt. toplag skal være jævnt fordelt. - Overfladen skal være uden lunker. - Imødekommer gangbesværede på færdselsarealer. - Rodukrudt forekommer ikke. |  |  |  |  |
| ### Krav afhængige af udtryk | ### Haveudtryk |  | ### Parkudtryk | ### Naturudtryk |
| Belægningens fremtræden | Oftest nyrevet, jævn og fri for ukrudt |  | Jævn og nogenlunde fri for ukrudt | Nogenlunde jævn |
| Evt. toplags tykkelse er | Mellem 1-2 cm |  | Mellem 1-3 cm | Ikke over 4 cm |
| Belægningens kanter | Står skarpt |  | Kan stå lidt uskarpt | Forekommer naturligt |
| Ukrudt på fladen udgør | Under 1 % |  | Under 5 % | Intet krav |
| ### Bemærkninger |  |  |  |  |
| Tykke lag af løse materialer undgås. Hvor traditionelle jordgange findes, kan disse beskrives som løse belægninger. Perlesten bruges også på individuelle gravsteder, men beskrives da som regel som fladedække. Belægningens tilstand skal så vidt muligt tilgodese Kirkeministeriets tilgængelighedskrav. Se nærmere på www.tilgaengelighed.km.dk. |  |  |  |  |