| ## STENDIGER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyere stendiger er inspireret af de middelalderlige kirkegårdsdiger. |  | (indsæt evt. eget billede) |  |  |
| ### Beskrivelse, mål og anvendelse |  |  |  |  |
| Et stendige er et hegn opbygget af natursten. Stendiget kan være opbygget dobbeltsidigt med stenfyld eller en kerne af jord, eller det kan være ensidigt med en græsklædt jordvold til den ene side. Diget kan være kronet af sten, græstørv, hække eller hegn. Plejen sigter mod, at stendiget har en passende fremtræden i forhold til kirkegårdens karakter og udtryk, fungerer som indhegning og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. |  |  |  |  |
| ### Tilstandskrav |  |  |  |  |
| - Stendiget er uden udskridninger eller sammensynkninger i længere perioder. - Stendigets smig er mindst 15 %. - Vedagtigt ukrudt forekommer ikke. - Rodukrudt forekommer kun i begrænset omfang. |  |  |  |  |
| ### Krav afhængige af udtryk | ### Haveudtryk |  | ### Parkudtryk | ### Naturudtryk |
| Jævnhed af flade og overkant | 6 cm gab på 3 m |  | 12 cm gab på 3 m | Intet krav |
| Ukrudt dækker af stendigets overflade højst* | 1 % |  | 5 % | Intet krav |
| Jordfyldte stendiger kan have ønsket vegetation som beplantning eller græselementer. |  |  |  |  |
| ### Bemærkninger |  |  |  |  |
| Gamle kirkegårdsdiger er ikke omfattet, men beskrives som et særskilt sammensat element. |  |  |  |  |