| ## TRAPPER OG RAMPER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trapper og ramper er almindelige på landsbykirkegårde, der ofte ligger højt i terrænet. I nyere kirkegårdsanlæg kan trapper og ramper være en vigtig del af det arkitektoniske udtryk. |  | (indsæt evt. eget billede) |  |
| ### Beskrivelse, mål og anvendelse |  |  |  |
| En trappe er et bygværk med trin i granit, betonsten eller andet i forbindelse med et terrænspring. En rampe er et bygværk med en skrånende flade i forbindelse med et terrænspring. Formålet med trapper og ramper er at regulere terrænspringet for at sikre adgang. Vedligeholdelsen sigter mod, at trappen eller rampen har en passende fremtræden i forhold til anlægget og det aktuelle udtryk. Der lægges vægt på, at gående hhv. kørende færdsel kan foregå behageligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Trapper finder anvendelse ved indgange til bygninger og på kirkegården, hvor der er terrænspring. Ramper findes ved indgange til bygninger og på færdselsarealer, hvor der ønskes adgang for kørestole, maskiner og andre køretøjer. |  |  |  |
| ### Tilstandskrav |  |  |  |
| - Trappen eller rampen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. - Trappen eller rampen fremstår normalt uden affald eller løse materialer - Fuger er tætte og fyldte. - Trappen eller rampen er sikret mod indtrængen af ødelæggende fugt. - Der er mindst 15 ‰ fald udad over trin og reposer, og disse er vandrette på tværs af gangretningen. |  |  |  |
| ### Krav afhængige af udtryk | ### Haveudtryk og Parkudtryk |  | ### Naturudtryk |
| Jævnhed | 1 cm gab på 1 meter |  | 5 cm gab på 1 meter |
| Opspring af sten og fliser | Er ikke større end 5 mm |  | Er ikke større end 2 cm |
| Mængden af ukrudt overstiger ikke | 1 % |  | Intet krav |
| Kravene til jævnhed, opspring og fald kan fraviges ved kulturhistoriske elementer |  |  |  |
| ### Bemærkninger |  |  |  |
| Der er en glidende overgang mellem belægninger på skråninger og egentlige ramper. Elementets tilstand skal så vidt muligt tilgodese Kirkeministeriets tilgængelighedskrav. Se nærmere på www.tilgaengelighed.km.dk. |  |  |  |